ZKD1100电缆故障测试仪

一、概述

电缆故障检测仪在信号处理上采用独特的、专有的技术，使低压脉冲测试波形和高压脉冲测试波形均特征明显、清晰直观，容易判断。

可快速测试110KV及以下各种电压等级电力电缆、同轴电缆、路灯电缆的各类故障（开路、短路、高阻闪络、高阻泄漏等）。

二、功能特点：

1）可测试各种型号、110KV及以下各种电压等级的铜铝芯电力电缆、600V直流供电电缆、铁路信号电缆、路灯电缆、同轴通信电缆和市话电缆的各类故障。

2）具有多种测试方法，如在低压方式下的直接法、比较法以及在高压方式下的电压耦合法和电流耦合法。

3）采用高度智能化模糊识别技术，独有可自动识别、判断故障测试类型、距离。

5）采用超大规模集成电路以及DSP（数据信号处理器）技术，使得测试仪器高度集成化、小型化、智能化。

6）A、B、C三相波形同屏显示，更便于波形的对比分析。

三、技术参数：

1）单端测距：大于120Km

2）脉冲幅度：在50Ω时不小于120V

3）脉冲宽度：0.2us和2us两种

5）主机测量误差:2‰，系统测量误差：主机测量再配合定点仪测量，系统误差要小于0.1米

6）读数分辨率：V/2f  V电波在电缆中的传播速度（m/us）f采样频率（MHZ）比如油浸纸电缆的传播速度为V=160m/us，用f=160MHZ采样,则读数分辩率为160/(2*160)=0.5m

7）采样频率:160 MHZ、80MHZ、40MHZ、20MHZ、10MHZ、5MHZ、2.5MHZ

9）预置5种电缆介质的电波传播速度：油浸纸：160m/us,交联：172m/us，聚氯乙烯：184m/us，不滴流：160m/us,同轴电缆：196m/us，以及自选介质

10）自动分析功能：可对低压脉冲、高压脉冲测试波形进行自动分析，并能识别是否击穿

11）采样方式:正常触发方式、全自动触发方式，电流取样

12）电源：AC220V  50HZ，自带可充电电池供电

14）显示：大屏幕彩色液晶显示，WINDOWS操作界面

15）工作温度：0∽50℃