变压器绕组变形测试仪简介

一、主要技术特点：

- 采用扫频法对变压器绕组特性进行测量，不对变压器吊罩、拆装的情况下，通过检测各绕组的幅频响应特性，对6kV及以上变压器，准确测量绕组的扭曲、鼓包或移位等变形情况。

- 测量速度快，对单个绕组测量时间1-2分钟以内。

- 频率精度非常高，精度高于0.001% 。

- 数字化频率合成，频率稳定性更高。

- 5000V电压隔离、充分保护测试电脑安全。

- 可同时加载9条曲线，各条曲线相关参数自动计算，自动诊断绕组的变形情况，给出诊断的参考结论。

- 分析软件功能强大，软件、硬件指标满足国标DL/T911-2016。

- 软件管理人性化、智能化程度高，设置好参数后，只需按一个键便可完成所有测量工作。

- 软件界面简洁直观，分析、存储、报告导出、打印等菜单一目了然。

- 现场接线简单、使用方便。

二、主要技术指标

- 测量速度：单相绕组1分钟-2分钟

- 输出电压：Vpp-25V，测试中自动调整

- 输出阻抗：50Ω

- 输入阻抗：1MΩ （响应通道内置50Ω匹配电阻）

- 扫频范围： 10Hz－2MHz

- 频率精度： 0.001%

- 扫频方式：线性或对数，扫频间隔和点数可任意设置

- 曲线显示：幅频曲线

- 测量动态范围宽：－120dB～20dB

- 供电电压：AC220V±10%

- 主机重量：3.6kg

- 主机体积:272mm*258mm*95mm

三、选型备注：

根据以下指标，分为不同型号：

● 扫频范围 2M/10M

● 幅频曲线/相频曲线

● 分体机/一体机

● 单相/三相自动测试

● 频响法/频响法+阻抗法二合一等

★ 本产品可依据用户需求指标设计制做。