ZKB3100变压器直流电阻测试仪

# 一、概述

该仪器采用全新电源技术，具有体积小、重量轻、输出电流大、量程宽、数字显示等特点。整机由单片机控制，自动完成自检、数据处理、显示等功能，具有自动放电和放电指示功能。仪器测试精度高，操作简便，可实现直阻的快速测量。

# 三、功能特点

2、仪器采用全新电源技术，电流档位多，测量范围宽，可根据负载自动选

择电流，适合中小型变压器和电压互感器的直流电阻测量。

3、保护功能完善，能可靠保护反电势对仪器的冲击，性能更可靠。

5、响应速度快，可在测量状态直接转换有载分接开关，仪器自动刷新数据。

6、智能化功率管理技术，减轻仪器内部发热，节约能源。

7、仪器内部带有不掉电时钟。

8、仪器内部具有不掉电存储器，可永久保存数据。

# 四、技术指标

- 输出电流：<5mA、40mA、200mA、1A、5A

- 分辨率：0.1μΩ

- 量程： 100Ω-100KΩ   （<5mA档）

1Ω-500Ω     （40mA档）

100mΩ-100Ω   (200mA档)

5mΩ-20Ω	(1A档)

1mΩ-4Ω	(5A档)

- 准确度：0.2％

- 工作温度：0～40℃

- 工作湿度：<90%RH，不结露

- 外形尺寸：390mm*200mm*290mm

- 重    量：11.0kg