ZKG400 断路器动特性分析仪

概述

仪器采用工控机架构，适用于国内外生产的所有型号金属触头的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关和柱上开关，接触器等。

功能特点

◆ 西门子石墨触头开关，可测其3个断口的分、合闸时间及动态波形图。

◆ 传感器：加速度测速传感器（选配件）、旋转测速传感器、直线行程传感器安装极为方便，简捷。

- 手动触发可以对手动分合的断路器（无分合闸线圈）进行特性试验，如电杆柱上的手动分合开关。传感器触发主要用于开关厂等特殊要求的地方。

◆ 储能输出：仪器可提供直流可调储能电源，一次性接好线后无须倒线就可以随时控制电机储能。

◆ 主机可存储1000组现场分、合闸试验结果，机内实时时钟，便于存档保存试验日期、时间；USB接口用于数据转移和程序升级。

技术参数

绝缘电阻  ＞2MΩ     介电强度 电源对机壳工频1.5KV耐压1分钟，无闪络与飞弧

时间:量程 64000.0ms   分辨率 0.1ms   误差 ≤ 0.1％rdg±0.1 ms

合闸电阻:量程 0-7000Ω   分辨率 1Ω  误差 ≤ 0.5％rdg±1Ω

石墨触头:量程 4000.0ms   分辨率0.1ms 误差≤ 0.5%rdg±0.1 ms

速 度:   量程 20.00m/s  分辨率0.01m/s 误差 ≤1％rdg±0.01 m/s

行程:真空断路器	 50.0mm   SF6断路器	300.0mm  油断路器 1000.0mm  分辨率0.1mm    误差≤1％rdg±1mm