ZKBC30A电流互感器变比极性测试仪

# 一、概述

本测试仪专为试验电流互感器变比和极性而设计，内置大电流发生器、一次、二次数字电流表和极性判别电路，产品设计合理，操作简便。

# 二、技术指标

1、输出电流：0～1000A，功率：6kVA。

2、一次电流表测量：0～1000A，分辨率: 0.1A，

误差：±（读数0.5%+2个字）。

3、二次电流表测量：0～5A，分辨率: 1mA，

误差：±（读数0.5%+2个字）。

4、电源电压：AC220V±10%。

5、工作环境：温度0～+40°C

湿度小于85%无结露

6、外形尺寸：360mm*290mm*280mm

7、仪器重量：37kg