回路电阻测试仪

# 一、概述

该仪器采用正弦波逆变器、大功率恒流开关电源技术，可测得微欧姆级接触电阻。广泛适用于各种开关及电器的接触电阻、回路电阻及电缆电线、焊缝接触电阻的测量。

# 二、性能特点

3、测试电流来自高精度的大电流恒流电源，无需人工调节，测试迅速准确。

4、采用四端子接线法，有效地排除了测试线电阻对测试结果的影响。

8、智能化功率管理技术，仪器总是工作在最小功率状态，有效减轻仪器内部发热，节约能源。

# 三、技术指标

测试电流：100A、200A、300A、600A

量程：0～50mΩ（100A）

0～25 mΩ(200A)

0～15 mΩ(300A)

0～8 mΩ(600A)

分辨率：最小0.1µΩ

精度：±（0.5%±2个字）

功率:6000W

工作方式:连续测量

工作电源:AC220V±10%  50HZ

使用温度:0～40℃

相对湿度:小于等于90%  无结露

外形尺寸：440mm*250mm*375mm

仪器重量：19.5kg