ZKJD301大型地网接地电阻测试仪

- 仪器概述

该仪器是可测变电站地网（4Ω）、水火电厂、微波站（10Ω）、避雷针（10Ω）多用机型，采用了新型变频交流电源，并采用了微机处理控制和信号处理等措施，很好的解决了测试过程中的抗干扰问题，简化了试验操作过程，提高了测试结果的精度和准确性，大大降低了试验人员的劳动强度和试验成本。

- 功能强大：

- 测量接地装置接地阻抗或电阻

- 测量接地装置之间的导通阻抗或电阻

- 测量土壤电阻率

四、 性能特点

1、采用自动双变频先进变频技术，用45Hz 和55Hz 两种频率进行测量，同时还有多组变频供选择使用。

2、抗干扰能力强。采用自动变频法测量，配合现代软硬件滤波技术，使得仪器具有很高的抗干扰性能，测试数据稳定可靠。

3、精度高。基本误差仅0.005Ω，可用来测量接地阻抗很小的大型地网。

五、技术指标

1、阻抗测量范围：0Ω～200Ω

2、分辨率：0.001Ω

3、测量误差：±（读数×2％+0.005Ω）

4、抗工频50Hz 电压干扰能力：10V

5、测试电流波形：正弦波

6、测试电流频率：自动45Hz/55Hz 双频，多组变频供选择使用

7、最大输出电流：5A

8、最大输出电压：400V

9、测量线要求： 电流线铜芯截面积≥2.0mm2

电压线铜芯截面积≥1.5mm2

10、供电电源：AC220V±10％，50Hz

11、外形尺寸：440×350×210

12、仪器重量：10kg