ZKLJ25A雷击计数器测试仪

# 一、概述

由于密封不良，避雷器动作记数器在运行过程中可能进入潮气和水分，使内部元件锈蚀，导致不能正常动作，计数器动作的可靠性对于电力系统非常重要，它是记录避雷器在正常运行中受到雷击次数统计的一个重要参数。

雷击计数器测试仪用于校验各种避雷器计数器动作的可靠性。适用于阀型避雷器（包括炭化硅普通阀型（FZ和FCD）及炭化硅磁吹阀型（FCZ和FCD）及氧化锌避雷器中放电记录记录器放电动作的检查和校验。）

# 三、技术参数

1、输出电压：0～1300V可调；

2、电 容 量：10uF；

3、放电电流:大于3mA；

4、供电方式：可充电锂电池；

5、外型：238×134×45mm。

6、仪器重量：0.9kg

# 四、性能特点

1. 测试原理采用电容充放电法：充电时间短，放电速度快；

2. 操作简便：一键可完成自动充放电过程，时间间隔1～2秒／次；

3. 适用范围广：高压输出0～1300V可调，可满足各类计数器动作电压；

4. 安全可靠：仪器外壳采用ABS塑料材料，高压输出无金属外露，操作者安全有保障，不会被电击；

5. 测试次数多：一次充电可连续操作大于2000次；

6. 测试方便：本仪器配件中配有一套测试线，同时还有一个拉杆线，试验时能够满足不同方式的试验需要。