ZKYM61手持式盐密度测试仪

# 一、产品简介

该仪器用于电力系统防污闪检测，是测量绝缘子表面等值附盐密度（以下简称“盐密”）的专用测量仪器，同时还可以测量溶液的电导率和温度。整机以其测量精度高、测量范围大、使用方便等特点广泛地应用于电力、教学、科研及其它相关行业。

# 二、功能特点

1)具有量程自动切换功能，测量速度快（2s/次）。

2)测量范围大，盐密范围0.0001mg/cm2～9.9999mg/cm2。

5)可直接显示盐密度、污秽等级、统一爬电比距。

6)自动进行温度补偿，直接显示20℃时的标准电导率和等值附盐（ESDD）；

7)具有原溶液含盐量去皮的功能，降低了对清洗液的要求。

8)自动将不带电测量的盐密度（ESDD）转换为带电测量的盐密度（ESDD）。

9)可存储10万组记录，并可将记录保存至SD卡在电脑上读取。

10)可查阅、删除单条记录，也可删除所有记录。

11)内置大容量充电锂电池（2600mAh），适合野外现场使用。

# 三、产品参数

3.1 测量范围：

盐密：0.0001mg/cm2～9.9999mg/cm2（按X-4.5型绝缘子为准）

测量温度：0℃～100℃

测量电导率：0～200000μs/cm

3.2 基本误差：

测量盐密：分辨率0.0001 mg/cm2

满量程精度：±2%

测量温度：分辨率0.1℃，精度±0.5℃

测量电导率：分辨率0.01μs/cm

3.3 环境温度：0℃～60℃。

3.4 环境湿度:  <90%。

3.5 体积与重量

手持主机尺寸：长210mm*宽100mm*厚36mm。

整机机箱尺寸：长335mm*宽260mm*高130mm。

手持主机重量：约0.5Kg。

整机重量：约2.5Kg。