概述：

超声波局放巡检仪是通过采集电力线路异常超声波信号并经过软件分析来诊断电力线路故障隐患的检测装置，也适用于绝缘子、电缆头、高压套管、CT/PT、避雷器、开关等局部放电的检测。此装置是在不停电的状态下实现判断故障隐患的位置和故障类型。

# 二、功能特点

- 便携式设计，体积小、重量轻、携带方便，可在行驶速度30km/h车辆上进行检验

- 通过摄像头和激光探测器准确定位，轻松对焦对故障设备拍照；

- 屏幕为彩色触屏，可显示波形、dB值、温湿度以及GPS等信息；

- 将探测器检测到的异常超声波信号转换为可听声音信号及波形输出；

- 嵌入式GPS接收器自动存储坐标数据，并提供GPS导航功能方便查询及保存检测路径；

- 具有检测温度和湿度的功能，可实时检测环境温度；

- 具备数据保存功能，可实现数据回放功能

- 灵敏度高、具有方向性和指向性，可对线路故障准确定位，

- 适用于噪音环境，不受环境声音影响；

- 能够先于其他检测手段如红外检测而检测到早期故障现象；

- 非接触带电检测方式，检测距离达30米，安全可靠，不影响设备正常运行。

# 三、技术参数

| 系统 | WINCE6.0 |
| --- | --- |
| CPU | 主频533MHz |
| 内存 | 运行内存256MB DDR2， 1GB NandFlash |
| 显示屏 | 4.3” TFT真彩色触摸液晶显示屏，分辨率480 * 272 |
| 接口 | SD存储卡，USB，串口，耳机 |
| SD存储卡 | 8G以上TF卡 |
| 摄像头 | 300万像素高清摄像头 |
| 附属配置 | GPS，温湿度，高亮度激光笔 |
| 存储功能 | GPS坐标，时间/日期，温/湿度 |
| 频率范围 | 20—150kHz |
| 传感器 | 40kHz x 1Ea |
| 使用环境 | -25℃ ~ 70℃ |