ZKJF500超声波局放巡检仪

## 一、产品概要

超声波局放检测仪是通过采集电力线路异常超声波信号并经过软件分析来诊断电力线路故障隐患的检测装置。此装置是在不停电的状态下实现判断故障隐患的位置和故障类型。通过超声波探测器（超声波传感器）采集超声波异常信号后，传输到主机，同时通过主机内置的分析软件准确诊断出故障隐患类型及严重等级，并转换为可听声音信号及波形输出，帮助巡检人员准确发现线路故障隐患，预防恶性故障的发生。

# 二、功能特点

- 300万像素高清摄像头可轻松对焦检测故障点，并对杆塔标识及故障设备拍照。

- 灵敏度高、具有方向性和指向性，可对线路故障准确定位。

- 检测采用非接触方式，有效检测距离可达30米，安全可靠。

- 使用“DataReport.exe” 巡检后台软件方便地进行数据管理和进行评估。

- 三、技术参数

| 系统 | WINCE6.0 |
| --- | --- |
| CPU | 主频533MHz |
| 内存 | 运行内存256MB DDR2， 1GB NandFlash |
| ‘显示屏 | 4.3” TFT真彩色触摸液晶显示屏，分辨率480 * 272 |
| 接口 | SD存储卡，USB，串口，耳机 |
| SD存储卡 | 8G以上TF卡 |
| 摄像头 | 300万像素高清摄像头 |
| 附属配置 | GPS，温湿度，高亮度激光笔 |
| 存储功能 | GPS坐标，时间/日期，温/湿度 |
| 频率范围 | 20—150kHz |
| 传感器 | 40kHz x 1Ea |
| 使用环境 | -25℃ ~ 70℃ |
| 相对湿度 | 0 - 95% |
| 充电器规格 | 输入：100-240V， 50/60Hz 输出：电压16.8V，电流1A |
| 电源 | 电池供电：锂电池 工作时间：约8小时 电池保护：当5分钟内无操作时LCD背光关闭。电池电量低于5%时系统发出蜂鸣声提示及时保存数据，用户需关机充电。 |